# Storage Spaces Direct über Brandabschnitte

Technische Bewertung, Setup-Leitfaden und Glossar

Jan Tiedemann

21. April 2026

Table of Contents

# 1	Zusammenfassung

Dieses Dokument bewertet die Machbarkeit eines Storage Spaces Direct (S2D) Clusters, der über zwei Brandabschnitte innerhalb eines Rechenzentrums gespannt wird. Das Szenario umfasst einen 6-Node-Cluster mit je 3 Knoten pro Brandabschnitt im selben IP-Subnet. Alle Aussagen wurden gegen die offizielle Microsoft-Dokumentation validiert.

Ergebnis: Ein S2D-Cluster über zwei Brandabschnitte ist technisch machbar und wird durch die Fault Domain Awareness (Site-Typ) von Windows Server offiziell unterstützt. Voraussetzung ist die Einhaltung der Netzwerk-, Quorum- und Resilienz-Anforderungen.

# 2	Ausgangslage

## 2.1	Szenario

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Cluster-Typ | Storage Spaces Direct (Hyperconverged) |
| Anzahl Knoten | 6 |
| Verteilung | 3 Knoten in Brandabschnitt A, 3 Knoten in Brandabschnitt B |
| Netzwerk | Gleiches IP-Subnet |
| Standort | Einzelnes Rechenzentrum |
| Betriebssystem | Windows Server 2022 / 2025 Datacenter |

## 2.2	Fragestellung

Kann ein S2D-Cluster zuverlässig über zwei physische Brandabschnitte betrieben werden, wenn alle Server im selben Subnet liegen?

# 3	Storage Spaces Direct — Grundlagen

## 3.1	Was ist S2D?

Storage Spaces Direct ist eine Software-defined Storage (SDS) Lösung, die in Windows Server 2016 Datacenter und höher enthalten ist. Sie ermöglicht es, die internen Speicherlaufwerke eines Clusters von 2 bis 16 physischen Servern zu einem softwaredefinierten Speicherpool zusammenzufassen [1].

## 3.2	Unterstützte Konfigurationen

| Eigenschaft | Spezifikation |
| --- | --- |
| Minimale Knotenzahl | 2 Server |
| Maximale Knotenzahl | 16 Server |
| Unterstützte Laufwerke | SATA, SAS, NVMe, Persistent Memory (direkt angeschlossen) |
| Netzwerk (Minimum) | 10 GbE |
| Netzwerk (Empfohlen, 4+ Knoten) | 25 GbE mit RDMA (iWARP oder RoCE) |
| Netzwerk (Produktion) | 2× 25 GbE oder 2× 100 GbE mit RDMA für Storage; dedizierte NICs pro Traffic-Typ |
| NIC-Trennung (Produktion) | Dedizierte NICs für Management, Storage (East-West / CSV), Live Migration und VM-Traffic |
| Dateisystem | ReFS (empfohlen) |
| Deployment-Optionen | Hyperconverged oder Converged (Scale-Out File Server) |

Quelle: Microsoft Learn — Storage Spaces Direct Hardware Requirements [2]

Hinweis zur Netzwerkbandbreite: Die oben genannten 10 GbE bzw. 25 GbE sind Microsofts Mindestanforderungen. Für Produktionsumgebungen sind diese Werte in der Regel nicht ausreichend — Replikations-Overhead (Two-/Three-Way Mirror), Re-Sync nach Knotenausfällen und NVMe-Durchsatz erfordern deutlich mehr Bandbreite. Details und konkrete Empfehlungen siehe Setup-Leitfaden — Netzwerk-Mindestanforderungen.

# 4	Fault Domain Awareness — Site-Unterstützung

## 4.1	Konzept der Fault Domains

Windows Server Failover Clustering kennt vier hierarchische Ebenen von Fault Domains [3]:

| Ebene | Beschreibung | Automatisch erkannt? |
| --- | --- | --- |
| Node | Einzelner Serverknoten | Ja |
| Chassis | Blade-Server-Gehäuse | Nein — manuelle Konfiguration |
| Rack | Server-Rack | Nein — manuelle Konfiguration |
| Site | Physischer Standort / Brandabschnitt | Nein — manuelle Konfiguration |

## 4.2	Vorteile der Fault Domain Awareness

Laut Microsoft-Dokumentation bietet Fault Domain Awareness drei zentrale Vorteile [3]:

- Storage Spaces / S2D: Nutzt Fault Domains zur Maximierung der Datensicherheit. Datenkopien werden auf separate Fault Domains verteilt, um optimale Resilienz zu gewährleisten.

- Health Service: Stellt aussagekräftigere Alarme bereit, da jede Fault Domain mit Standort-Metadaten versehen werden kann.

- Stretch Clustering: Nutzt Fault Domains für Storage Affinity, sodass VMs bevorzugt auf Servern laufen, die nahe an ihrem Speicher liegen.

## 4.3	Konfiguration für zwei Brandabschnitte

### 4.3.1	PowerShell-Konfiguration

Die Fault Domains werden vor der Aktivierung von S2D konfiguriert [3]:

# Sites (Brandabschnitte) anlegen

New-ClusterFaultDomain -Type Site -Name "BrandabschnittA" `

-Location "RZ Gebäude 1, Brandabschnitt A"

New-ClusterFaultDomain -Type Site -Name "BrandabschnittB" `

-Location "RZ Gebäude 1, Brandabschnitt B"

# Knoten zuordnen

Set-ClusterFaultDomain -Name "Node01","Node02","Node03" `

-Parent "BrandabschnittA"

Set-ClusterFaultDomain -Name "Node04","Node05","Node06" `

-Parent "BrandabschnittB"

# Konfiguration prüfen

Get-ClusterFaultDomain

### 4.3.2	XML-Konfiguration

Alternativ kann die Topologie per XML definiert werden [3]:

<Topology>

<Site Name="BrandabschnittA"

Location="RZ Gebäude 1, Brandabschnitt A">

<Node Name="Node01" />

<Node Name="Node02" />

<Node Name="Node03" />

</Site>

<Site Name="BrandabschnittB"

Location="RZ Gebäude 1, Brandabschnitt B">

<Node Name="Node04" />

<Node Name="Node05" />

<Node Name="Node06" />

</Site>

</Topology>

$xml = Get-Content .\FaultDomains.xml | Out-String

Set-ClusterFaultDomainXML -XML $xml

Wichtig: Microsoft weist explizit darauf hin, dass Fault Domains vor der Aktivierung von Storage Spaces Direct konfiguriert werden sollten. Nachträgliche Änderungen führen nicht zu einer automatischen Umverteilung der Daten [3].

# 5	Netzwerk-Anforderungen

## 5.1	Validierte Anforderungen (Microsoft)

Die Microsoft-Dokumentation definiert folgende Netzwerk-Anforderungen für S2D [2]:

| Anforderung | Spezifikation |
| --- | --- |
| Minimum (2–3 Knoten) | 10 GbE NIC oder schneller |
| Empfohlen (4+ Knoten) | 25 GbE oder schneller, RDMA-fähig (iWARP oder RoCE) |
| Redundanz | Mindestens 2 Netzwerkverbindungen pro Knoten empfohlen |
| Topologie | Switched oder Switchless (direkte Verbindungen) |

## 5.2	Anforderungen bei Brandabschnitt-übergreifendem Betrieb

Zusätzlich zu den Standardanforderungen gelten für den Betrieb über zwei Brandabschnitte:

| Anforderung | Begründung |
| --- | --- |
| Latenz < 1 ms (Round-Trip) | S2D schreibt synchron über den Software Storage Bus. Erhöhte Latenz reduziert die I/O-Performance direkt proportional. |
| Symmetrische Bandbreite | Die Inter-Site-Verbindung wird zum Engpass für Schreibvorgänge. Gleiche Bandbreite in beide Richtungen ist erforderlich. |
| Redundante Verbindung | Einzelne Kabelwege durch Brandschotts sind ein Single Point of Failure. Mindestens 2 unabhängige Pfade empfohlen. |
| RDMA-Konsistenz | RDMA-Konfiguration (iWARP/RoCE) muss auf beiden Seiten identisch sein. RoCE erfordert zusätzliche Switch-Konfiguration (PFC, ECN). |

## 5.3	Physische Kabelführung durch Brandabschnitte

Die Kabelführung durch Brandschottdurchführungen muss den geltenden Brandschutzvorschriften entsprechen:

- Zertifizierte Brandschottdurchführungen für LWL-/Kupferkabel

- Dokumentation der Durchführungen gemäß Bauordnung

- Regelmäßige Prüfung der Brandschottintegrität

# 6	Resilienz und Fehlertoleranz

## 6.1	Resilienz-Optionen

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Resilienz-Typen und ihre Eigenschaften [4]:

| Resilienz-Typ | Tolerierte Ausfälle | Speichereffizienz | Min. Fault Domains |
| --- | --- | --- | --- |
| Two-way Mirror | 1 | 50,0 % | 2 |
| Three-way Mirror | 2 | 33,3 % | 3 |
| Dual Parity | 2 | 50,0–80,0 % | 4 |
| Mixed (Mirror-Accelerated Parity) | 2 | 33,3–80,0 % | 4 |

## 6.2	Empfehlung für 6-Node-Cluster über Brandabschnitte

Für den Betrieb über zwei Brandabschnitte wird Three-way Mirror empfohlen:

| Ausfallszenario | Three-way Mirror | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 Laufwerk ausgefallen | Toleriert | Cluster und Volumes online |
| 1 Server ausgefallen | Toleriert | Cluster und Volumes online |
| 1 Server + 1 Laufwerk ausgefallen | Toleriert | Cluster und Volumes online |
| 2 Server ausgefallen (gleicher Brandabschnitt) | Toleriert | Cluster und Volumes online |
| 2 Server ausgefallen (verschiedene Brandabschnitte) | Toleriert | Cluster und Volumes online |
| 3 Server ausgefallen (ganzer Brandabschnitt) | Kritisch | Abhängig von Quorum und Pool Quorum |

Microsoft-Dokumentation: „Three-way mirroring can safely tolerate at least two hardware problems (drive or server) at a time.” [4] — „Storage Spaces Direct can’t handle more than two nodes down.” [5]

## 6.3	Auswirkung bei Verlust eines Brandabschnitts

Wenn ein kompletter Brandabschnitt ausfällt (3 von 6 Knoten), gelten folgende Einschränkungen:

Cluster Quorum: Bei 6 Knoten (ungerade Stimmenzahl nach Dynamic Quorum) überlebt der Cluster den Verlust von 3 Knoten grundsätzlich, da die verbleibenden 3 Knoten die Mehrheit bilden können [5].

Pool Quorum: Die verbleibende Hälfte der Laufwerke muss zusammen mit dem Pool Resource Owner die Mehrheit der Stimmen haben. Bei symmetrischer Laufwerksverteilung (gleiche Anzahl pro Knoten) ist dies grenzwertig [5].

Risiko: Der gleichzeitige Ausfall aller 3 Server eines Brandabschnitts überschreitet die von S2D unterstützte maximale Ausfalltoleranz von 2 Knoten. Volumes können offline gehen.

# 7	Quorum-Konfiguration

## 7.1	Cluster Quorum bei 6 Knoten

Laut Microsoft-Dokumentation gilt für 5 oder mehr Knoten [5]:

„Five nodes and beyond — All nodes vote, or all but one vote, whatever makes the total odd. Storage Spaces Direct can’t handle more than two nodes down anyway, so at this point, no witness is needed or useful.”

Für den Betrieb über zwei Brandabschnitte wird dennoch ein Witness dringend empfohlen, um bei einem exakten 3:3-Split eine deterministische Entscheidung zu erzwingen.

## 7.2	Witness-Optionen (On-Premises)

| Witness-Typ | Beschreibung | Eignung |
| --- | --- | --- |
| File Share Witness | SMB-Freigabe auf einem separaten Dateiserver | Empfohlen — rein on-premises |
| Cloud Witness | Azure Blob Storage | Erfordert Internetverbindung zu Azure |
| Disk Witness | Clustered Disk | Nicht unterstützt bei S2D [5] |

### 7.2.1	On-Premises File Share Witness einrichten

Der File Share Witness sollte an einem dritten physischen Standort platziert werden — also weder in Brandabschnitt A noch in Brandabschnitt B:

# File Share Witness konfigurieren

# Der Dateiserver muss AUSSERHALB beider Brandabschnitte stehen

Set-ClusterQuorum -Cluster "S2DCluster" `

-FileShareWitness "\\FileServer03\ClusterWitness$"

Kritisch: Befindet sich der File Share Witness in einem der beiden Brandabschnitte, geht bei dessen Ausfall sowohl die Hälfte der Knoten als auch der Witness verloren — ein Split-Brain-Szenario wird wahrscheinlich.

## 7.3	Quorum-Empfehlung

| Komponente | Empfehlung |
| --- | --- |
| Witness-Typ | File Share Witness (on-premises) |
| Standort | Dritter Brandabschnitt oder separater Netzwerkbereich |
| Dateiserver | Dedizierter Dateiserver, kein S2D-Clustermitglied |
| Redundanz | Dateiserver sollte selbst hochverfügbar sein |

# 8	Architekturübersicht

## 8.1	Physische Topologie

+============================+         +============================+

|     Brandabschnitt A       |         |     Brandabschnitt B       |

|                            |  <1 ms  |                            |

|  +------+ +------+ +------+|  25Gbps |+------+ +------+ +------+  |

|  |Node01| |Node02| |Node03||=========||Node04| |Node05| |Node06|  |

|  |      | |      | |      ||  RDMA   ||      | |      | |      |  |

|  | SSD  | | SSD  | | SSD  ||  Link 1 || SSD  | | SSD  | | SSD  |  |

|  | HDD  | | HDD  | | HDD  ||  Link 2 || HDD  | | HDD  | | HDD  |  |

|  +------+ +------+ +------+|=========|+------+ +------+ +------+  |

+============================+         +============================+

|                                       |

|          Brandabschnitt C             |

|    +---------------------------+      |

+--->| File Share Witness         |<----+

| (\\FileServer03\Witness$)  |

+---------------------------+

## 8.2	Logische Komponenten

| Komponente | Konfiguration |
| --- | --- |
| Fault Domain Level | Site |
| Fault Domain A | BrandabschnittA (Node01, Node02, Node03) |
| Fault Domain B | BrandabschnittB (Node04, Node05, Node06) |
| Storage Pool | 1 Pool über alle 6 Knoten |
| Resilienz | Three-way Mirror |
| Quorum Witness | File Share Witness (dritter Standort) |
| Netzwerk | 25 GbE RDMA, mindestens 2 Pfade zwischen Brandabschnitten |

# 9	Validierung gegen Microsoft-Dokumentation

Die folgende Tabelle dokumentiert die Validierung der technischen Aussagen:

| Aussage | Validiert? | Microsoft-Quelle |
| --- | --- | --- |
| S2D unterstützt 2–16 Knoten | Ja | Hardware Requirements [2] |
| Fault Domains vom Typ “Site” werden unterstützt | Ja | Fault Domain Awareness [3] |
| S2D nutzt Fault Domains zur Datenverteilung | Ja | Fault Domain Awareness: Benefits [3] |
| Stretch Clustering nutzt Fault Domains für Storage Affinity | Ja | Fault Domain Awareness: Benefits [3] |
| 10 GbE Minimum, 25 GbE empfohlen für 4+ Knoten | Ja | Hardware Requirements: Network [2] |
| RDMA empfohlen (iWARP oder RoCE) | Ja | Hardware Requirements: Network [2] |
| Three-way Mirror toleriert 2 gleichzeitige Ausfälle | Ja | Fault Tolerance [4] |
| S2D verträgt maximal 2 Knotenausfälle gleichzeitig | Ja | Cluster and Pool Quorum [5] |
| Disk Witness nicht unterstützt bei S2D | Ja | Cluster and Pool Quorum [5] |
| File Share Witness als on-premises Option | Ja | Deploy a Quorum Witness [6] |
| Fault Domains vor S2D-Aktivierung konfigurieren | Ja | Fault Domain Awareness: Usage [3] |
| Pool Quorum benötigt 50 % + 1 der Laufwerke | Ja | Cluster and Pool Quorum [5] |
| SMB-Verschlüsselung für East-West-Traffic (CSV/SBL) ab WS2022 | Ja | SMB Security Enhancements [7] |
| SMB Direct + Encryption kompatibel ab WS2022 | Ja | SMB Security Enhancements [7] |
| SMB 1.0 Deaktivierung empfohlen | Ja | SMB Security Enhancements [7] |
| Storage QoS für IOPS-Management pro VM | Ja | Storage Quality of Service [8] |

# 10	Empfehlungen

## 10.1	Checkliste vor Deployment

| Nr. | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Netzwerk-Latenz zwischen Brandabschnitten messen (< 1 ms RTT) | Offen |
| 2 | Mindestens 25 GbE RDMA-NICs in allen Knoten | Offen |
| 3 | Mindestens 2 redundante Netzwerkpfade durch Brandschotts | Offen |
| 4 | Brandschottdurchführungen zertifiziert und dokumentiert | Offen |
| 5 | File Share Witness auf drittem Server (dritter Brandabschnitt) | Offen |
| 6 | Symmetrische Laufwerkskonfiguration auf allen Knoten | Offen |
| 7 | Fault Domains als “Site” konfiguriert VOR S2D-Aktivierung | Offen |
| 8 | Three-way Mirror als Resilienz-Typ gewählt | Offen |
| 9 | Cluster Validation Test bestanden | Offen |
| 10 | Failover-Test: Ausfall eines Brandabschnitts simuliert | Offen |
| 11 | SMB-Verschlüsselung für East-West-Traffic aktiviert (ab WS2022) | Offen |
| 12 | SMB 1.0 auf allen Knoten deaktiviert | Offen |
| 13 | SMB Signing oder SMB-Verschlüsselung erzwungen | Offen |
| 14 | BitLocker auf Boot- und CSV-Volumes aktiviert (Encryption at Rest) | Offen |
| 15 | Storage QoS Policies für IO-intensive VMs konfiguriert | Offen |
| 16 | CSV In-Memory Read Cache konfiguriert (bei read-intensiven Workloads) | Offen |
| 17 | Windows-Firewall auf allen Knoten aktiviert und gehärtet | Offen |

## 10.2	Risikobewertung

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausfall eines einzelnen Servers | Mittel | Gering — toleriert durch Three-way Mirror | Automatische Reparatur durch S2D |
| Ausfall beider Netzwerkpfade zwischen Abschnitten | Niedrig | Hoch — Cluster-Partition | Redundante, physisch getrennte Kabelwege |
| Ausfall eines kompletten Brandabschnitts (3 Knoten) | Niedrig | Kritisch — Volumes gehen möglicherweise offline | Witness an drittem Standort; schneller Wiederaufbau |
| File Share Witness nicht erreichbar | Niedrig | Mittel — bei zusätzlichem Knotenausfall kein Quorum | Hochverfügbaren Dateiserver verwenden |
| Latenz-Anstieg zwischen Brandabschnitten | Mittel | Mittel — Performance-Degradation | Monitoring; dedizierte Storage-NICs |
| Unverschlüsselter Storage-Traffic über Brandschotts | Mittel | Hoch — Daten im Klartext über physische Grenzen | SMB-Verschlüsselung aktivieren (ab WS2022 RDMA-kompatibel) [7] |
| Noisy-Neighbor bei IO-intensiven VMs | Hoch | Mittel — Performance-Degradation anderer VMs | Storage QoS Policies mit IOPS-Limits konfigurieren [8] |

# 11	Quellenverzeichnis

- Microsoft Learn — „Storage Spaces Direct overview”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-overview
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Storage Spaces Direct hardware requirements in Windows Server”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-hardware-requirements
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Fault domain awareness”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/fault-domains
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Fault tolerance and storage efficiency on Azure Local and Windows Server clusters”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/fault-tolerance
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Understanding cluster and pool quorum”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/quorum
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Deploy a quorum witness”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/deploy-quorum-witness
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „SMB security enhancements”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-security
Abgerufen: 21. April 2026

- Microsoft Learn — „Storage Quality of Service”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-qos/storage-qos-overview
Abgerufen: 21. April 2026

# 12	Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt den vollständigen Aufbau eines Storage Spaces Direct (S2D) Clusters unter Windows Server. Es behandelt alle Hardware- und Software-Voraussetzungen, die Netzwerk-Konfiguration, das schrittweise Deployment per PowerShell sowie die Post-Deployment-Validierung und Fehlerbehebung. Alle technischen Aussagen wurden gegen die offizielle Microsoft-Dokumentation validiert und mit Quellenangaben versehen.

Zielgruppe: Windows Server Administratoren und Infrastruktur-Architekten, die einen S2D-Cluster planen und implementieren.

# 13	Hardware-Voraussetzungen

## 13.1	Server

Storage Spaces Direct erfordert mindestens 2 Server und unterstützt maximal 16 Server pro Cluster [1][2]. Microsoft empfiehlt, dass alle Server vom selben Hersteller und Modell stammen (symmetrische Hardware) [2].

| Anforderung | Spezifikation |
| --- | --- |
| Minimale Knotenzahl | 2 Server |
| Maximale Knotenzahl | 16 Server |
| Hardware-Empfehlung | Identischer Hersteller und identisches Modell |
| Zertifizierung | Windows Server Catalog (SDDC Standard/Premium AQ empfohlen) [2] |

Wichtig: Systeme, Komponenten, Geräte und Treiber müssen für das verwendete Betriebssystem im Windows Server Catalog zertifiziert sein. Microsoft empfiehlt zusätzlich die Qualifikationen Software-Defined Data Center (SDDC) Standard oder Premium [2].

## 13.2	Prozessoren

Die Mindestanforderungen an die CPU sind [2]:

| Anforderung | Spezifikation |
| --- | --- |
| Intel | Intel Nehalem oder neuer (empfohlen: Intel Xeon Scalable) |
| AMD | AMD EPYC oder neuer |
| Symmetrie | Identische CPU-Familien über alle Knoten empfohlen |

Hinweis: Identische CPU-Familien auf allen Knoten vereinfachen die Live Migration von VMs und gewährleisten konsistente Performance im Cluster.

## 13.3	Arbeitsspeicher

Die RAM-Anforderungen für S2D setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen [2]:

| Komponente | Anforderung |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Minimum gemäß Windows Server Systemanforderungen |
| VMs und Workloads | Abhängig von der geplanten Auslastung |
| S2D-Metadaten | 4 GB RAM pro TB Cache-Laufwerkskapazität pro Server |
| RAM-Typ | ECC-RAM erforderlich (Server-Hardware-Standard) |

Beispiel: Ein Server mit 2× 800 GB NVMe-Cache-Laufwerken (1,6 TB Cache) benötigt mindestens 6,4 GB RAM allein für S2D-Metadaten — zusätzlich zum Bedarf des Betriebssystems und der Workloads.

## 13.4	Speicherlaufwerke

### 13.4.1	Unterstützte Laufwerkstypen

S2D arbeitet mit direkt angeschlossenen Laufwerken der folgenden Typen [2][3]:

| Laufwerkstyp | Beschreibung |
| --- | --- |
| NVMe | Non-Volatile Memory Express — höchste IOPS und niedrigste Latenz (M.2, U.2, Add-in Card) |
| SSD | Solid-State Drives über SATA oder SAS |
| HDD | Rotierende Festplatten über SATA oder SAS |
| Persistent Memory (PMem) | Persistenter Speicher im Block-Storage-Modus |

Nicht unterstützt: Reine HDD-Deployments ohne schnellere Laufwerke als Cache-Tier. SAN-Storage (Fibre Channel, iSCSI, FCoE) wird ebenfalls nicht unterstützt [2].

### 13.4.2	Laufwerkssymmetrie

Alle Server im Cluster müssen über die gleiche Anzahl und die gleichen Typen von Laufwerken verfügen [2]. Weitere Empfehlungen:

- SSDs müssen über Power-Loss Protection verfügen (keine Consumer-SSDs) [2]

- Cache-Laufwerke müssen mindestens 32 GB groß sein [2]

- Der NVMe-Treiber muss der von Microsoft bereitgestellte Treiber sein (stornvme.sys) [2]

- Die Anzahl der Kapazitätslaufwerke sollte ein ganzzahliges Vielfaches der Cache-Laufwerke sein [2]

### 13.4.3	Minimale Laufwerksanzahl (ohne Boot-Laufwerk)

| Konfiguration | Mindestanzahl pro Server |
| --- | --- |
| Nur NVMe (gleicher Typ) | 2 NVMe |
| Nur SSD (gleicher Typ) | 2 SSD |
| NVMe + SSD (Cache + Kapazität) | 2 NVMe (Cache) + 4 SSD (Kapazität) |
| NVMe + HDD (Cache + Kapazität) | 2 NVMe (Cache) + 4 HDD (Kapazität) |
| SSD + HDD (Cache + Kapazität) | 2 SSD (Cache) + 4 HDD (Kapazität) |

Quelle: Microsoft Learn — Storage Spaces Direct Hardware Requirements [2]

### 13.4.4	Cache-Tier und Kapazitäts-Tier

Wenn zwei unterschiedliche Laufwerkstypen vorhanden sind, verwendet S2D automatisch die schnelleren Laufwerke als Cache und die langsameren als Kapazität [3]:

| Deployment | Cache | Kapazität | Cache-Verhalten |
| --- | --- | --- | --- |
| Nur NVMe | Keiner (optional manuell) | NVMe | Write-only (falls konfiguriert) |
| Nur SSD | Keiner (optional manuell) | SSD | Write-only (falls konfiguriert) |
| NVMe + SSD | NVMe | SSD | Write-only |
| NVMe + HDD | NVMe | HDD | Read + Write |
| SSD + HDD | SSD | HDD | Read + Write |
| NVMe + SSD + HDD | NVMe | SSD + HDD | Read + Write (HDD), Write-only (SSD) |

Quelle: Microsoft Learn — Understanding the Storage Pool Cache [3]

### 13.4.5	Boot-Laufwerk

| Anforderung | Spezifikation |
| --- | --- |
| Boot-Gerät | Jedes von Windows Server unterstützte Boot-Gerät (inkl. SATADOM) |
| RAID 1 | Nicht erforderlich, aber für Boot unterstützt |
| Mindestgröße | 200 GB empfohlen |
| Trennung | Boot-Laufwerk muss separat von den S2D-Datenlaufwerken sein |

Quelle: Microsoft Learn — Storage Spaces Direct Hardware Requirements [2]

## 13.5	Netzwerk

### 13.5.1	Mindestanforderungen

| Szenario | Anforderung |
| --- | --- |
| 2–3 Knoten (Minimum) | 10 GbE NIC oder schneller |
| 4+ Knoten (empfohlen) | 25 GbE oder schneller, RDMA-fähig |
| Redundanz | Mindestens 2 Netzwerkverbindungen pro Knoten empfohlen |
| RDMA-Protokoll | iWARP (empfohlen, einfacher einzurichten) oder RoCE (v1/v2) |
| Topologie | Switched oder Switchless (Direct-Attach) |

Quelle: Microsoft Learn — Storage Spaces Direct Hardware Requirements [2]

Produktionswarnung — Bandbreite realistisch dimensionieren: Die oben genannten 10 GbE bzw. 25 GbE sind Microsofts absolute Mindestanforderungen. In Produktionsumgebungen reichen diese Bandbreiten in der Regel nicht aus. S2D erzeugt erheblichen Storage-Traffic: Jeder Schreibvorgang wird je nach Resilienz-Level (Two-Way Mirror, Three-Way Mirror, Mirror-Accelerated Parity) zwei- bis dreifach repliziert. Hinzu kommen Re-Sync-Operationen nach Knotenausfällen oder Wartungsfenstern, die das gesamte verfügbare Storage-Netzwerk auslasten können.

Empfehlung für Produktionsumgebungen:

| Cluster-Größe | Empfohlene Bandbreite (Storage) |
| --- | --- |
| 2–3 Knoten | 25 GbE mit RDMA (mindestens 2× pro Knoten) |
| 4–8 Knoten | 2× 25 GbE oder 2× 100 GbE mit RDMA |
| 8–16 Knoten / IO-intensive Workloads | 2× 100 GbE mit RDMA |

Gründe für höhere Bandbreite in Produktion:

- Replikations-Overhead: Ein VM-Schreibvorgang mit 1 GB/s erzeugt bei Three-Way Mirror 3 GB/s Storage-Netzwerkverkehr

- Re-Sync nach Ausfall: Wenn ein Knoten ausfällt oder nach einem Update neu gestartet wird, müssen potenziell Terabytes an Daten re-synchronisiert werden — das saturiert 10-GbE-Links vollständig und beeinträchtigt die VM-Performance

- Shared Bandwidth: Storage-, Live-Migration- und CSV-Redirect-Traffic konkurrieren um die verfügbare Bandbreite. Ohne ausreichend Headroom leidet die Storage-Latenz

- NVMe-Laufwerke: Moderne NVMe-SSDs liefern sequenziell > 3 GB/s pro Laufwerk. Bereits wenige NVMe-Laufwerke saturieren eine 25-GbE-Verbindung (ca. 3,1 GB/s) — das Netzwerk wird zum Flaschenhals

### 13.5.2	Switchless vs. Switched

| Topologie | Beschreibung | Eignung |
| --- | --- | --- |
| Switchless | Direkte Verbindungen zwischen allen Knoten (jeder mit jedem) | 2–3 Knoten |
| Switched | Über Netzwerk-Switches verbunden | Alle Cluster-Größen, empfohlen ab 4 Knoten |

Wichtig bei RoCE: Bei Verwendung von RoCE muss der Top-of-Rack-Switch korrekt konfiguriert werden (PFC, ECN). iWARP erfordert keine spezielle Switch-Konfiguration und ist daher einfacher zu implementieren [1][4].

### 13.5.3	NIC-Anforderungen

| Anforderung | Spezifikation |
| --- | --- |
| NIC-Typ | RDMA-fähig (iWARP oder RoCE) empfohlen |
| Firmenmatch | NIC-Adapter, Treiber und Firmware müssen auf allen Knoten exakt identisch sein [2] |
| SET-Teaming | Switch Embedded Teaming (SET) unterstützt — siehe Netzwerk-Konfiguration |

## 13.6	Host Bus Adapter (HBA)

| Anforderung | Spezifikation |
| --- | --- |
| Modus | Simple Pass-Through (direkte Durchreichung) |
| RAID-Controller | Nicht unterstützt für S2D-Datenlaufwerke |
| SAS-HBA mit SAS-/SATA-Laufwerken | Unterstützt |
| RAID-Controller mit Pass-Through | Nur unterstützt, wenn ausschließlich SAS physische Laufwerke direkt durchgereicht werden |

Nicht unterstützt: RAID-Controller, die keine direkte Durchreichung von SAS physischen Speichergeräten unterstützen. S2D verwaltet die Datenresilienz selbst — RAID auf Controller-Ebene ist kontraproduktiv [2].

## 13.7	Verkabelung

| Topologie | Beschreibung |
| --- | --- |
| Switchless (2–3 Knoten) | Direkte Verbindungen (Direct-Attach) zwischen allen Knoten |
| Switched (4+ Knoten) | Über redundante Switches verbunden |
| Redundanz | Mindestens 2 unabhängige Switches für Storage-Traffic empfohlen |
| Kabeltyp | Abhängig von NIC-Typ: DAC-Kabel (Direct Attach Copper), LWL (Glasfaser), Kupfer |

# 14	Software-Voraussetzungen

## 14.1	Betriebssystem

| Anforderung | Spezifikation |
| --- | --- |
| Edition | Windows Server Datacenter Edition (Standard reicht nicht aus) |
| Versionen | Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 |
| Installation | Server Core oder Server with Desktop Experience |

Wichtig: Storage Spaces Direct ist ausschließlich in der Datacenter-Edition von Windows Server verfügbar. Die Standard-Edition unterstützt S2D nicht [1][4].

## 14.2	Rollen und Features

Die folgenden Rollen und Features müssen auf allen Knoten installiert werden [4]:

| Rolle / Feature | Zweck |
| --- | --- |
| Failover-Clustering | Cluster-Infrastruktur |
| Hyper-V | Für Hyperconverged-Deployments (VMs auf dem Cluster) |
| File Server | Für Converged-Deployments (Scale-Out File Server) |
| Data-Center-Bridging | Für RoCEv2-Netzwerkadapter (PFC/ECN-Konfiguration) |
| RSAT-Clustering-PowerShell | Remote-Verwaltung des Clusters |
| Hyper-V-PowerShell | PowerShell-Verwaltung von Hyper-V |
| Data Deduplication | Optional — Speicherplatzoptimierung |

## 14.3	Active Directory

| Anforderung | Spezifikation |
| --- | --- |
| Domänenmitgliedschaft | Alle Knoten müssen der gleichen Active Directory-Domäne beigetreten sein |
| Berechtigungen | Das Administratorkonto muss auf allen Knoten lokaler Administrator sein |
| Cluster-Computerobjekt | Wird automatisch beim Erstellen des Clusters in AD erstellt |

## 14.4	Updates und Treiber

| Anforderung | Spezifikation |
| --- | --- |
| Kumulative Updates | Alle Knoten müssen auf dem gleichen Patch-Stand sein |
| Firmware | Identische Firmware-Versionen auf allen Knoten |
| Treiber | Identische Treiberversionen, insbesondere für NICs und Storage-Controller |
| NVMe-Treiber | Microsoft-eigener Treiber (stornvme.sys) verwenden [2] |

Best Practice: Vor dem Deployment alle Knoten auf den aktuellsten kumulativen Patch-Stand bringen und identische Firmware- sowie Treiberversionen sicherstellen. Heterogene Treiberstände sind eine häufige Ursache für Clustervalidierungsfehler.

# 15	Netzwerk-Konfiguration

## 15.1	Netzwerk-Übersicht

Für einen S2D-Cluster werden typischerweise mehrere logische Netzwerke konfiguriert:

| Netzwerk | Zweck | Empfohlene Bandbreite |
| --- | --- | --- |
| Management | OS-Verwaltung, RDP, Cluster-Heartbeat | 1–10 GbE |
| Storage | S2D-Traffic (SMB Direct, Storage Bus) | 25 GbE+ mit RDMA |
| Live Migration | VM-Live-Migration zwischen Knoten | 10–25 GbE |
| VM-Netzwerk | VM-Traffic (Tenant-Netzwerk) | 10–25 GbE |

### 15.1.1	Dedizierte NICs — Physische Trennung der Traffic-Typen

In Produktionsumgebungen sollten die verschiedenen Netzwerk-Traffic-Typen über dedizierte physische Netzwerkkarten getrennt werden. Die gemeinsame Nutzung von NICs für mehrere Traffic-Typen führt zu Bandbreitenkonflikten, unvorhersehbaren Latenzen und erschwert die Fehlerdiagnose.

| Traffic-Typ | Dedizierte NICs | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Management | 1–2× 1/10 GbE | Isoliert Verwaltungs- und Heartbeat-Traffic von performancekritischen Pfaden. Bei einem Storage-Re-Sync bleibt der Cluster-Heartbeat stabil und löst kein unbeabsichtigtes Node-Eviction aus |
| Storage (East-West) | 2× 25/100 GbE (RDMA) | S2D-Replikation, Re-Sync und CSV-I/O erfordern garantierte, latenzarme Bandbreite. RDMA funktioniert optimal, wenn der Adapter nicht durch anderen Traffic belastet wird |
| CSV-Redirect | Über Storage-NICs oder separate NICs | CSV-Redirect-I/O tritt auf, wenn ein Knoten auf ein Volume zugreift, dessen Owner ein anderer Knoten ist. Dieser Traffic konkurriert direkt mit Storage-Replikation — bei hoher Last sollten separate NICs erwogen werden |
| Live Migration | 1–2× 10/25 GbE | Live Migration kann mehrere GB/s pro VM generieren. Ohne eigene NICs verdrängt eine Migration den Storage-Traffic und verursacht VM-Stalls |
| VM-Netzwerk (Tenant) | 2× 10/25 GbE (via SET vSwitch) | Nord-Süd-Traffic der VMs sollte vom East-West-Storage-Traffic vollständig getrennt sein |

Best Practice — Minimale NIC-Bestückung pro Knoten (Produktion):

| NIC-Paar | Verwendung |
| --- | --- |
| 2× 1/10 GbE | Management + Cluster-Heartbeat |
| 2× 25/100 GbE (RDMA) | Storage (S2D, CSV) |
| 2× 10/25 GbE | VM-Netzwerk + Live Migration (SET vSwitch) |

Damit verfügt jeder Knoten über mindestens 6 physische Netzwerkports. Die Paare bieten Redundanz bei Adapter- oder Switch-Ausfall. Management-NICs sollten nicht Teil des SET vSwitch sein, damit die Verwaltung auch bei einem vSwitch-Problem erreichbar bleibt.

### 15.1.2	VLAN-Trennung

| Netzwerk | VLAN | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Management | Eigenes VLAN | Trennung von Storage- und VM-Traffic |
| Storage (RDMA) | Eigenes VLAN (oder ungetaggt bei Switchless) | Isolation des Storage-Traffic für konsistente Latenz |
| Live Migration | Eigenes VLAN oder gemeinsam mit Storage | Vermeidung von Interferenz mit VM-Traffic |
| VM-Netzwerk | Ein oder mehrere VLANs | Mandantentrennung und Segmentierung |

## 15.2	SMB Direct und SMB Multichannel

S2D nutzt SMB 3.x als Transportprotokoll für den Storage-Traffic [1]:

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| SMB Direct | SMB über RDMA — ermöglicht CPU-entlastende Datenübertragung mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz |
| SMB Multichannel | Automatische Nutzung mehrerer Netzwerkverbindungen für Bandbreitenaggregation und Failover |

Hinweis: SMB Direct erfordert RDMA-fähige NICs. SMB Multichannel ist automatisch aktiv, wenn mehrere Netzwerkpfade zwischen den Knoten vorhanden sind.

## 15.3	SET (Switch Embedded Teaming) vs. NIC Teaming

Ab Windows Server 2016 wird Switch Embedded Teaming (SET) empfohlen [4]:

| Eigenschaft | SET (empfohlen) | Traditionelles NIC Teaming |
| --- | --- | --- |
| Integration | Im Hyper-V Virtual Switch eingebettet | Separater Teaming-Layer |
| RDMA-Unterstützung | Ja — RDMA über virtuelle NICs (vNICs) | Nein — RDMA nicht mit NIC Teaming kompatibel |
| Verwaltung | Über Hyper-V Virtual Switch | Über separate NIC-Teaming-Konfiguration |
| Empfehlung für S2D | Empfohlen | Nicht empfohlen für S2D |

Wichtig: Traditionelles NIC Teaming (LBFO) ist nicht kompatibel mit RDMA. Für S2D-Deployments muss SET verwendet werden, um RDMA-Funktionalität auf den virtuellen Host-NICs (vNICs) zu nutzen.

### 15.3.1	SET-Konfiguration (Beispiel)

# Hyper-V Virtual Switch mit SET erstellen

New-VMSwitch -Name "SET-Switch" `

-NetAdapterName "NIC1","NIC2" `

-EnableEmbeddedTeaming $true `

-AllowManagementOS $true

# Virtuelle NICs für Storage (RDMA) erstellen

Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -SwitchName "SET-Switch" -Name "Storage1"

Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -SwitchName "SET-Switch" -Name "Storage2"

# RDMA auf den virtuellen NICs aktivieren

Enable-NetAdapterRDMA -Name "vEthernet (Storage1)","vEthernet (Storage2)"

# VLAN-IDs zuweisen

Set-VMNetworkAdapterVlan -ManagementOS -VMNetworkAdapterName "Storage1" -Access -VlanId 711

Set-VMNetworkAdapterVlan -ManagementOS -VMNetworkAdapterName "Storage2" -Access -VlanId 712

## 15.4	Jumbo Frames

| Aspekt | Empfehlung |
| --- | --- |
| MTU-Größe | 9014 Bytes (Jumbo Frames) für Storage-Netzwerk empfohlen |
| Konsistenz | Alle Geräte im Pfad (NICs, Switches, vNICs) müssen die gleiche MTU verwenden |
| Management-Netzwerk | Standard-MTU (1500 Bytes) beibehalten |
| Validierung | Jumbo Frames vor dem Cluster-Setup Ende-zu-Ende testen |

# Jumbo Frames auf physischen NICs setzen

Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "NIC1" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -RegistryValue 9014

Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "NIC2" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -RegistryValue 9014

# MTU auf virtuellen NICs setzen

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "vEthernet (Storage1)" -NlMtuBytes 9014

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "vEthernet (Storage2)" -NlMtuBytes 9014

# 16	Deployment-Schritte

## 16.1	Übersicht

Das Deployment eines S2D-Clusters umfasst die folgenden Schritte [4]:

| Schritt | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | Server vorbereiten (OS, Domain Join, Updates) |
| 2 | Rollen und Features installieren |
| 3 | Netzwerk konfigurieren (SET, RDMA, VLANs) |
| 4 | Cluster validieren |
| 5 | Cluster erstellen |
| 6 | Fault Domains konfigurieren (optional) |
| 7 | Storage Spaces Direct aktivieren |
| 8 | Volumes erstellen |
| 9 | Quorum Witness konfigurieren |
| 10 | Cluster validieren und testen |

## 16.2	Schritt 1: Server vorbereiten

### 16.2.1	OS-Installation

Windows Server Datacenter Edition auf allen Servern installieren. Server Core wird empfohlen, Server with Desktop Experience wird ebenfalls unterstützt [4].

### 16.2.2	Domain Join

# Alle Server der Domäne beitreten lassen

$ServerList = "Node01","Node02","Node03","Node04","Node05","Node06"

foreach ($Server in $ServerList) {

Invoke-Command -ComputerName $Server -ScriptBlock {

Add-Computer -NewName $using:Server `

-DomainName "contoso.com" `

-Credential "CONTOSO\Admin" `

-Restart -Force

}

}

### 16.2.3	Updates installieren

Alle Server auf den gleichen kumulativen Patch-Stand bringen. Firmware und Treiber (insbesondere NIC- und Storage-Treiber) auf identische Versionen aktualisieren.

## 16.3	Schritt 2: Rollen und Features installieren

# Auf allen Knoten: Rollen und Features installieren

$ServerList = "Node01","Node02","Node03","Node04","Node05","Node06"

$FeatureList = "Hyper-V",

"Failover-Clustering",

"Data-Center-Bridging",

"RSAT-Clustering-PowerShell",

"Hyper-V-PowerShell",

"FS-FileServer"

Invoke-Command -ComputerName $ServerList -ScriptBlock {

Install-WindowsFeature -Name $using:FeatureList -IncludeManagementTools -Restart

}

Hinweis: Das Feature Data-Center-Bridging ist nur erforderlich, wenn RoCEv2-Netzwerkadapter verwendet werden. Bei iWARP kann es weggelassen werden [4].

## 16.4	Schritt 3: Netzwerk konfigurieren

### 16.4.1	RDMA-Konfiguration prüfen

# RDMA-Fähigkeit der NICs prüfen

Get-NetAdapterRDMA

# RDMA-Protokoll ermitteln (iWARP oder RoCE)

Get-NetAdapterRDMA | Select-Object Name, InterfaceDescription, Enabled

### 16.4.2	SET und virtuelle NICs einrichten

Siehe die SET-Konfigurationsbeispiele im Abschnitt Netzwerk-Konfiguration.

### 16.4.3	IP-Adressen zuweisen

# Statische IPs für Storage-Netzwerk zuweisen

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (Storage1)" `

-IPAddress "10.10.1.1" -PrefixLength 24

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (Storage2)" `

-IPAddress "10.10.2.1" -PrefixLength 24

## 16.5	Schritt 4: Cluster validieren

Die Clustervalidierung ist ein zwingend erforderlicher Schritt vor der Clustererstellung [4]:

# Cluster-Validierung ausführen

Test-Cluster -Node Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 `

-Include "Storage Spaces Direct",

"Inventory",

"Network",

"System Configuration"

Wichtig: Alle Validierungstests müssen bestanden werden, bevor der Cluster erstellt wird. Warnungen sollten untersucht und nach Möglichkeit behoben werden. Fehler in der Kategorie „Storage Spaces Direct” blockieren die spätere Aktivierung.

## 16.6	Schritt 5: Cluster erstellen

# Cluster erstellen (ohne Storage — S2D wird separat aktiviert)

New-Cluster -Name "S2DCluster" `

-Node Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 `

-NoStorage `

-StaticAddress 10.0.0.100

Hinweis: Der Parameter -NoStorage ist entscheidend — er verhindert, dass traditionelle Cluster-Disks hinzugefügt werden. S2D verwaltet den Storage eigenständig. Der Clustername muss ein eindeutiger NetBIOS-Name mit maximal 15 Zeichen sein [4].

## 16.7	Schritt 6: Fault Domains konfigurieren (optional)

Fault Domains ermöglichen es, die physische Topologie des Clusters abzubilden (Chassis, Rack, Site). Dies ist besonders relevant für Multi-Site- oder Multi-Rack-Deployments [5].

# Beispiel: Rack-basierte Fault Domains

New-ClusterFaultDomain -Type Rack -Name "Rack01" -Location "RZ1, Reihe A"

New-ClusterFaultDomain -Type Rack -Name "Rack02" -Location "RZ1, Reihe B"

Set-ClusterFaultDomain -Name "Node01","Node02","Node03" -Parent "Rack01"

Set-ClusterFaultDomain -Name "Node04","Node05","Node06" -Parent "Rack02"

# Konfiguration prüfen

Get-ClusterFaultDomain

Wichtig: Fault Domains müssen vor der Aktivierung von Storage Spaces Direct konfiguriert werden. Nachträgliche Änderungen führen nicht zu einer automatischen Umverteilung der Daten [5].

## 16.8	Schritt 7: Storage Spaces Direct aktivieren

Vor der Aktivierung müssen die Datenlaufwerke bereinigt werden [4]:

### 16.8.1	Laufwerke bereinigen

# Alle Nicht-Boot-Laufwerke auf allen Servern bereinigen

$ServerList = "Node01","Node02","Node03","Node04","Node05","Node06"

Invoke-Command -ComputerName $ServerList -ScriptBlock {

Get-Disk | Where-Object {

$_.Number -ne $null -and !$_.IsBoot -and !$_.IsSystem -and $_.PartitionStyle -ne "RAW"

} | ForEach-Object {

$_ | Set-Disk -IsOffline:$false

$_ | Set-Disk -IsReadOnly:$false

$_ | Clear-Disk -RemoveData -RemoveOEM -Confirm:$false

}

}

### 16.8.2	S2D aktivieren

# Storage Spaces Direct aktivieren

Enable-ClusterStorageSpacesDirect -CimSession "S2DCluster"

Dieser Befehl führt automatisch folgende Aktionen durch [4]:

| Aktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| Pool erstellen | Ein einzelner großer Pool (z. B. „S2D on S2DCluster”) |
| Cache konfigurieren | Automatische Zuweisung der schnellsten Laufwerke als Cache |
| Tiers erstellen | Standard-Tiers „Capacity” und „Performance” |

## 16.9	Schritt 8: Volumes erstellen

# Volume mit Three-way Mirror erstellen (empfohlen für 3+ Knoten)

New-Volume -FriendlyName "Volume01" `

-FileSystem CSVFS_ReFS `

-StoragePoolFriendlyName "S2D*" `

-Size 1TB `

-ResiliencySettingName Mirror

# Volume mit Dual Parity erstellen (4+ Knoten, kapazitätsoptimiert)

New-Volume -FriendlyName "Volume02" `

-FileSystem CSVFS_ReFS `

-StoragePoolFriendlyName "S2D*" `

-Size 2TB `

-ResiliencySettingName Parity

### 16.9.1	Resilienz-Optionen

| Resilienz-Typ | Min. Knoten | Tolerierte Ausfälle | Speichereffizienz |
| --- | --- | --- | --- |
| Two-way Mirror | 2 | 1 | 50 % |
| Three-way Mirror | 3 | 2 | 33,3 % |
| Nested Resiliency | 2 | 2 (inkl. Intra-Node) | 25–40 % |
| Dual Parity | 4 | 2 | 50–80 % |
| Mirror-Accelerated Parity | 4 | 2 | 33,3–80 % |

Quelle: Microsoft Learn — Plan Volumes [6], Fault Tolerance [7]

Empfehlung: Für Performance-kritische Workloads (VMs, SQL Server) wird Three-way Mirror empfohlen. Für kapazitätsoptimierte Workloads (Archiv, Backup) eignet sich Dual Parity [6].

### 16.9.2	Kapazitätsplanung

Reservekapazität im Storage Pool freihalten [6]:

| Cluster-Größe | Empfohlene Reserve |
| --- | --- |
| 2 Server | Kapazität von 1 Laufwerk pro Server (2 Laufwerke gesamt) |
| 3 Server | Kapazität von 1 Laufwerk pro Server (3 Laufwerke gesamt) |
| 4+ Server | Kapazität von 1 Laufwerk pro Server (max. 4 Laufwerke gesamt) |

## 16.10	Schritt 9: Quorum Witness konfigurieren

Ein Cluster Witness wird für alle Cluster mit 3 oder mehr Knoten empfohlen und ist bei 2-Knoten-Clustern zwingend erforderlich [4][8]:

# Option 1: File Share Witness (on-premises)

Set-ClusterQuorum -Cluster "S2DCluster" `

-FileShareWitness "\\FileServer\ClusterWitness$"

# Option 2: Cloud Witness (Azure Blob Storage)

Set-ClusterQuorum -Cluster "S2DCluster" `

-CloudWitness `

-AccountName "storageaccountname" `

-AccessKey "accesskey"

| Witness-Typ | Beschreibung | Eignung |
| --- | --- | --- |
| File Share Witness | SMB-Freigabe auf separatem Server | On-premises-Deployments |
| Cloud Witness | Azure Blob Storage | Deployments mit Internetzugang |
| Disk Witness | Clustered Disk | Nicht unterstützt bei S2D [8] |

Wichtig: Ein Disk Witness wird bei S2D nicht unterstützt, da kein gemeinsam genutzter Speicher vorhanden ist [8].

## 16.11	Schritt 10: Cluster validieren und testen

Nach dem vollständigen Deployment die Cluster-Gesundheit prüfen:

# Cluster-Status prüfen

Get-Cluster -Name "S2DCluster" | Get-ClusterNode

# Storage Spaces Direct Status prüfen

Get-StorageSubSystem -FriendlyName "Cluster*" | Get-StorageHealthReport

# Pool-Status prüfen

Get-StoragePool -FriendlyName "S2D*"

# Volume-Status prüfen

Get-VirtualDisk | Select-Object FriendlyName, OperationalStatus, HealthStatus, ResiliencySettingName

# Laufwerks-Status prüfen

Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName, MediaType, OperationalStatus, HealthStatus, Usage

# 17	Post-Deployment Validierung

## 17.1	Health Service

Der in Windows Server integrierte Health Service überwacht den S2D-Cluster kontinuierlich [1]:

# Cluster-Gesundheitszustand abfragen

Get-HealthFault -CimSession "S2DCluster"

# Detaillierten Storage-Subsystem-Status prüfen

Get-StorageSubSystem -FriendlyName "Cluster*" |

Debug-StorageSubSystem

# Alle Faults anzeigen

Get-StorageSubSystem -FriendlyName "Cluster*" |

Get-StorageHealthReport

## 17.2	Performance-Monitoring

# Storage-Performance-Daten abrufen

Get-Volume -FriendlyName "Volume01" |

Get-ClusterPerformanceHistory -TimeFrame LastHour

# IOPS pro Volume

Get-VirtualDisk |

Get-ClusterPerformanceHistory -TimeFrame LastHour |

Select-Object Time, IOPSRead, IOPSWrite

# Netzwerk-Durchsatz der Storage-NICs prüfen

Get-NetAdapter -Name "vEthernet (Storage*)" |

Get-NetAdapterStatistics

## 17.3	Validierungsbefehle

| Prüfung | Befehl |
| --- | --- |
| Cluster-Knoten-Status | Get-ClusterNode |
| S2D-Status | Get-ClusterS2D |
| Pool-Gesundheit | Get-StoragePool -FriendlyName "S2D*" |
| Volume-Gesundheit | Get-VirtualDisk |
| Physische Laufwerke | Get-PhysicalDisk |
| Netzwerk-Status | Get-ClusterNetwork |
| Quorum-Status | Get-ClusterQuorum |
| Fault Domains | Get-ClusterFaultDomain |
| Health Faults | Get-HealthFault |

# 18	Sicherheitshärtung

## 18.1	SMB-Verschlüsselung (Data-in-Transit)

Ab Windows Server 2022 unterstützt SMB 3.1.1 die Verschlüsselung des gesamten Cluster-internen Storage-Traffics — einschließlich CSV-I/O und Storage Bus Layer (SBL). Diese Verschlüsselung schützt die East-West-Kommunikation zwischen den Knoten und ist besonders relevant, wenn der Storage-Traffic physische Brandschottdurchführungen passiert [10].

Wichtig: Vor Windows Server 2022 deaktivierte SMB-Verschlüsselung die RDMA-Beschleunigung (SMB Direct). Ab Windows Server 2022 funktioniert SMB Encryption mit RDMA/SMB Direct — die Daten werden vor dem RDMA-Placement verschlüsselt. Der Performance-Overhead ist gering (AES-128-GCM/AES-256-GCM) [10].

### 18.1.1	Cluster-weite SMB-Verschlüsselung aktivieren

# SMB-Verschlüsselung auf dem gesamten Server aktivieren

Invoke-Command -ComputerName Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 -ScriptBlock {

Set-SmbServerConfiguration -EncryptData $true -Force

}

# Unverschlüsselten Zugriff ablehnen (empfohlen)

Invoke-Command -ComputerName Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 -ScriptBlock {

Set-SmbServerConfiguration -RejectUnencryptedAccess $true -Force

}

### 18.1.2	Verschlüsselungsstatus prüfen

# SMB-Verbindungen und Verschlüsselungsstatus prüfen

Get-SmbConnection | Select-Object ServerName, ShareName, Dialect, Encrypted, RdmaTransport

## 18.2	SMB Signing (Datenintegrität)

SMB Signing schützt gegen Manipulation des Storage-Traffics (Integrity Protection). Ab Windows Server 2022 wird AES-128-GMAC für performantes Signing verwendet [10].

# SMB Signing erzwingen (auf allen Knoten)

Invoke-Command -ComputerName Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 -ScriptBlock {

Set-SmbServerConfiguration -RequireSecuritySignature $true -Force

}

Hinweis: Bei aktivierter SMB-Verschlüsselung wird Signing automatisch mit abgedeckt (AES-CMAC/AES-GMAC wird als Teil der Encryption angewendet). Separates Signing ist daher nur relevant, wenn Verschlüsselung nicht aktiviert ist [10].

## 18.3	SMB 1.0 deaktivieren

SMB 1.0 ist ein veraltetes Protokoll ohne moderne Sicherheitsfeatures. Die Preauthentication Integrity von SMB 3.1.1 schützt nicht vor einem Downgrade auf SMB 1.0. Microsoft empfiehlt dringend die Deaktivierung [10].

# SMB 1.0 auf allen Knoten deaktivieren

Invoke-Command -ComputerName Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 -ScriptBlock {

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol -NoRestart

}

# Prüfen, ob SMB 1.0 deaktiviert ist

Invoke-Command -ComputerName Node01,Node02,Node03,Node04,Node05,Node06 -ScriptBlock {

Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol |

Select-Object FeatureName, State

}

## 18.4	BitLocker — Verschlüsselung at Rest

SMB-Verschlüsselung schützt Daten während der Übertragung (in-transit), deckt aber keine Daten auf den physischen Laufwerken ab (at-rest). Für Schutz ruhender Daten wird BitLocker Drive Encryption auf den S2D-Datenlaufwerken empfohlen [10].

| Aspekt | Empfehlung |
| --- | --- |
| Boot-Laufwerke | BitLocker mit TPM-Schutz |
| S2D-Datenlaufwerke (CSV) | BitLocker auf CSV-Volumes aktivieren |
| Schlüsselverwaltung | Active Directory-basierte Schlüsselsicherung oder MBAM |
| Performance-Overhead | Gering bei Hardware-AES-Unterstützung (alle modernen Server-CPUs) |

# BitLocker auf einem CSV-Volume aktivieren (Beispiel)

Enable-BitLocker -MountPoint "C:\ClusterStorage\Volume1" `

-EncryptionMethod XtsAes256 `

-RecoveryPasswordProtector

# BitLocker-Status aller Volumes prüfen

Get-BitLockerVolume | Select-Object MountPoint, VolumeStatus, EncryptionMethod, ProtectionStatus

Hinweis: BitLocker auf CSV-Volumes erfordert die Aktivierung über den Cluster-Koordinator-Knoten (Owner-Node des Volumes). Nach Aktivierung wird die Verschlüsselung transparent für alle Knoten angewendet.

## 18.5	Windows-Firewall — Netzwerk-Härtung

Die Windows-Firewall sollte auf allen S2D-Knoten aktiviert bleiben. Folgende Ports und Protokolle werden für den S2D-Betrieb benötigt:

| Port / Protokoll | Dienst | Richtung |
| --- | --- | --- |
| TCP 445 | SMB (Storage-Traffic, CSV, Live Migration) | Eingehend + Ausgehend |
| TCP 5985 | WinRM / PowerShell Remoting (HTTP) | Eingehend |
| TCP 5986 | WinRM / PowerShell Remoting (HTTPS) | Eingehend |
| UDP 3343 | Cluster-Netzwerk-Treiber | Eingehend + Ausgehend |
| TCP 135 | RPC Endpoint Mapper | Eingehend |
| TCP 49152–65535 | RPC Dynamic Ports | Eingehend |
| ICMP | Cluster-Heartbeat | Eingehend + Ausgehend |

# Firewall-Regeln für Failover Clustering prüfen

Get-NetFirewallRule -Group "Failover Clusters" |

Select-Object Name, Enabled, Direction, Action |

Format-Table -AutoSize

# SMB-Firewall-Regeln prüfen

Get-NetFirewallRule -Group "File and Printer Sharing" |

Where-Object { $_.Enabled -eq 'True' } |

Select-Object Name, Direction, Action

Best Practice: Nicht benötigte eingehende Firewall-Regeln deaktivieren. Insbesondere bei brandabschnittübergreifendem Betrieb sollte der Traffic auf den Storage-NICs auf die erforderlichen Ports beschränkt werden. Management-NICs sollten nur die Verwaltungsports (RDP 3389, WinRM 5985/5986) zulassen.

# 19	Performance-Optimierung für IO-intensive Workloads

## 19.1	Storage QoS (Quality of Service)

Storage QoS ermöglicht die zentrale Überwachung und Steuerung der Storage-Performance auf VM-Ebene. Bei IO-intensiven Workloads (SQL Server, OLTP, VDI) ist Storage QoS essenziell, um „Noisy Neighbor”-Probleme zu verhindern und IOPS-Garantien pro VM durchzusetzen [11].

Storage QoS wird bei S2D mit Cluster Shared Volumes automatisch aktiviert — es muss lediglich die Policy-Konfiguration vorgenommen werden [11].

### 19.1.1	Storage QoS Policies erstellen

# Dedizierte Policy: Jede VM bekommt eigene IOPS-Limits

New-StorageQosPolicy -Name "SQL-Production" `

-PolicyType Dedicated `

-MinimumIops 5000 `

-MaximumIops 20000

# Aggregierte Policy: Alle zugewiesenen VMs teilen sich das Budget

New-StorageQosPolicy -Name "VDI-Pool" `

-PolicyType Aggregated `

-MinimumIops 1000 `

-MaximumIops 10000

# Policy auf VM-Festplatten anwenden

$policyId = (Get-StorageQosPolicy -Name "SQL-Production").PolicyId

Get-VM -Name "SQL01" | Get-VMHardDiskDrive |

Set-VMHardDiskDrive -QoSPolicyID $policyId

### 19.1.2	Storage QoS überwachen

# Alle Flows mit IOPS und Latenz anzeigen

Get-StorageQosFlow | Sort-Object StorageNodeIOPS -Descending |

Format-Table InitiatorName, StorageNodeIOPS, InitiatorLatency,

MinimumIops, MaximumIops, Status -AutoSize

# Flows mit unzureichendem Durchsatz identifizieren

Get-StorageQosFlow -Status InsufficientThroughput

# Volume-Performance anzeigen

Get-StorageQosVolume | Format-List IOPS, Latency, Reservation, Limit, Status

| Policy-Typ | Verhalten | Einsatz |
| --- | --- | --- |
| Dedicated | Jede VM/VHD bekommt eigene Min/Max-IOPS | Produktions-VMs mit SLA |
| Aggregated | Alle zugewiesenen VMs teilen Min/Max | VDI-Pools, Entwicklungsumgebungen |

## 19.2	CSV In-Memory Read Cache

Der CSV In-Memory Read Cache nutzt Systemspeicher (RAM) als Block-Level-Lese-Cache für ungepufferte Leseoperationen. Dies verbessert die Performance bei IO-intensiven Workloads erheblich, insbesondere bei Hyper-V und Scale-Out File Server [4].

# CSV-Cache aktivieren (Beispiel: 2 GB pro Server)

$ClusterName = "S2DCluster"

(Get-Cluster $ClusterName).BlockCacheSize = 2048

# Aktuellen Cache-Status prüfen

(Get-Cluster $ClusterName).BlockCacheSize

| Aspekt | Empfehlung |
| --- | --- |
| Größe | 1–4 GB pro Server (abhängig vom verfügbaren RAM) |
| Workload-Typ | Besonders effektiv für read-intensive Workloads (VDI, File Server) |
| Trade-off | Reduziert den für VMs verfügbaren RAM — Balance zwischen Cache- und VM-Bedarf finden |
| Aktivierung | Sofort wirksam, kein Neustart erforderlich |

Hinweis: Der CSV-Cache ersetzt nicht den S2D Storage Bus Cache (NVMe/SSD als Cache-Tier), sondern ergänzt ihn. Der Storage Bus Cache arbeitet auf Blockgeräte-Ebene, der CSV-Cache auf Dateisystem-Ebene [4].

# 20	Häufige Fehler und Troubleshooting

## 20.1	Häufige Fehler beim Setup

| Fehler | Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| Clustervalidierung schlägt bei „Storage Spaces Direct” fehl | Inkompatible oder nicht unterstützte Laufwerke | Laufwerke auf Windows Server Catalog prüfen; RAID-Controller deaktivieren oder im Pass-Through-Modus betreiben |
| Enable-ClusterStorageSpacesDirect scheitert | Heterogene Laufwerkskonfiguration oder noch vorhandene Partitionen | Laufwerkssymmetrie sicherstellen; alle Nicht-Boot-Laufwerke mit Clear-Disk bereinigen |
| RDMA funktioniert nicht | Falsche Treiber, SET nicht konfiguriert, VLAN-Mismatch | NIC-Treiber aktualisieren; SET statt LBFO verwenden; VLAN-Konfiguration auf allen Knoten und Switches prüfen |
| Cluster-Erstellung schlägt fehl | DNS-Probleme, Name bereits vergeben, Firewall blockiert | DNS-Auflösung prüfen; eindeutigen Clusternamen wählen; Firewall-Regeln für Failover Clustering prüfen |
| Volumes werden nicht erstellt | Unzureichende Kapazität im Pool oder zu wenige Fault Domains | Pool-Kapazität mit Get-StoragePool prüfen; Fault-Domain-Anzahl gegen Resilienz-Anforderungen prüfen |
| Performance-Probleme | Fehlende RDMA-Konfiguration, Jumbo Frames Mismatch, asymmetrische Bandbreite | RDMA-Status mit Get-NetAdapterRDMA prüfen; MTU Ende-zu-Ende validieren |

## 20.2	Clustervalidierung fehlgeschlagen

# Validierungsbericht anzeigen (Pfad wird nach Test-Cluster ausgegeben)

# Standardpfad: C:\Users\<User>\AppData\Local\Temp\

Get-ChildItem "$env:TEMP\Validation Report*.htm" |

Sort-Object LastWriteTime -Descending |

Select-Object -First 1 |

Invoke-Item

## 20.3	Laufwerke werden nicht erkannt

# Physische Laufwerke und deren Status prüfen

Get-PhysicalDisk | Format-Table FriendlyName, SerialNumber, MediaType,

CanPool, OperationalStatus, HealthStatus, Usage -AutoSize

# Laufwerke, die dem Pool beitreten können

Get-PhysicalDisk -CanPool $true

| Status | Bedeutung | Aktion |
| --- | --- | --- |
| CanPool = False | Laufwerk kann nicht dem Pool beitreten | Prüfen, ob Partitionen/Daten vorhanden sind; Clear-Disk ausführen |
| OperationalStatus = Lost Communication | Verbindung zum Laufwerk verloren | Kabelverbindung und HBA prüfen |
| HealthStatus = Unhealthy | Laufwerk defekt | Laufwerk austauschen |

## 20.4	Netzwerk-Troubleshooting

# RDMA-Konnektivität testen

Test-NetConnection -ComputerName Node02 -Port 445

# SMB Direct Status prüfen

Get-SmbConnection | Select-Object ServerName, ShareName, Dialect, RdmaTransport

# SMB Multichannel prüfen

Get-SmbMultichannelConnection

# 21	Quellenverzeichnis

- Microsoft Learn — „Storage Spaces Direct overview”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-overview
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Storage Spaces Direct hardware requirements in Windows Server”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-hardware-requirements
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Understanding the storage pool cache”
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-local/concepts/cache
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Deploy Storage Spaces Direct on Windows Server”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/deploy-storage-spaces-direct
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Fault domain awareness”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/fault-domains
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Plan volumes on Azure Local and Windows Server clusters”
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-local/concepts/plan-volumes
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Fault tolerance and storage efficiency on Azure Local and Windows Server clusters”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/fault-tolerance
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Understanding cluster and pool quorum”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/quorum
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „Deploy a quorum witness”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/deploy-quorum-witness
Abgerufen: 20. April 2026

- Microsoft Learn — „SMB security enhancements”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-security
Abgerufen: 21. April 2026

- Microsoft Learn — „Storage Quality of Service”
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-qos/storage-qos-overview
Abgerufen: 21. April 2026

# 22	Glossar — Fachbegriffe und Abkürzungen

Dieses Dokument dient als Nachschlagewerk für alle Fachbegriffe und Abkürzungen, die in den Dokumenten S2D über Brandabschnitte und S2D Setup-Leitfaden verwendet werden.

## 22.1	Storage und Dateisysteme

### 22.1.1	S2D (Storage Spaces Direct)

Software-defined Storage (SDS) Lösung in Windows Server Datacenter. Fasst die internen Speicherlaufwerke eines Clusters von 2 bis 16 Servern zu einem softwaredefinierten Speicherpool zusammen. Kein SAN erforderlich — alle Laufwerke sind direkt an die Server angeschlossen.

### 22.1.2	SDS (Software-defined Storage)

Oberbegriff für Speicherlösungen, bei denen die Storage-Logik (Resilienz, Caching, Tiering) in Software statt in dedizierter Hardware (z. B. RAID-Controller oder SAN) implementiert ist. S2D ist Microsofts SDS-Implementierung.

### 22.1.3	Storage Pool

Ein logischer Zusammenschluss aller physischen Laufwerke im Cluster. S2D erstellt automatisch einen einzelnen Pool über alle Knoten. Aus diesem Pool werden virtuelle Volumes mit unterschiedlichen Resilienz-Einstellungen erstellt.

### 22.1.4	Cache Tier / Capacity Tier

S2D nutzt automatisch die schnellsten Laufwerke als Cache (Schreib- und/oder Lese-Cache) und die langsameren als Kapazität (persistenter Speicher). Beispiel: NVMe als Cache, SSD oder HDD als Kapazität.

### 22.1.5	CSV (Cluster Shared Volume)

Ein Dateisystem-Feature, das es allen Cluster-Knoten ermöglicht, gleichzeitig auf dasselbe Volume zuzugreifen. Notwendig für Hyper-V-VMs, die zwischen Knoten verschoben werden.

### 22.1.6	CSVFS (Cluster Shared Volume File System)

Das Dateisystem-Format für Cluster Shared Volumes. S2D-Volumes werden typischerweise als CSVFS_ReFS formatiert.

### 22.1.7	ReFS (Resilient File System)

Microsofts modernes Dateisystem, optimiert für große Datenmengen und Fehlerresilienz. Für S2D empfohlen, da es Features wie Block Cloning (schnelle VM-Checkpoints) und Integrity Streams (automatische Fehlererkennung) bietet.

### 22.1.8	IOPS (Input/Output Operations Per Second)

Maßeinheit für die Leistung von Speichergeräten. Gibt an, wie viele Lese-/Schreiboperationen pro Sekunde ein Laufwerk oder ein Storage-System verarbeiten kann. NVMe-Laufwerke erreichen typischerweise mehrere hunderttausend IOPS.

## 22.2	Laufwerkstypen und Schnittstellen

### 22.2.1	NVMe (Non-Volatile Memory Express)

Hochleistungs-Speicherprotokoll für Flash-basierte Laufwerke. Nutzt PCIe direkt (statt SATA/SAS) und bietet die höchsten IOPS und niedrigsten Latenzen. Verfügbar als M.2, U.2 oder Add-in-Card. In S2D typischerweise als Cache-Tier eingesetzt.

### 22.2.2	SSD (Solid-State Drive)

Flash-basiertes Speicherlaufwerk ohne bewegliche Teile. Schneller als HDD, aber langsamer als NVMe. Über SATA oder SAS angeschlossen. Für S2D müssen SSDs über Power-Loss Protection verfügen (keine Consumer-SSDs).

### 22.2.3	HDD (Hard Disk Drive)

Magnetische Festplatte mit rotierenden Scheiben. Höchste Kapazität pro Euro, aber niedrigste IOPS und höchste Latenz. In S2D nur als Kapazitäts-Tier in Kombination mit schnelleren Cache-Laufwerken (NVMe oder SSD) unterstützt.

### 22.2.4	PMem (Persistent Memory)

Speichertechnologie, die wie RAM direkt vom Prozessor adressiert wird, aber Daten auch ohne Strom behält. Kann in S2D im Block-Storage-Modus als extrem schneller Cache oder als Kapazität eingesetzt werden.

### 22.2.5	SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

Standard-Schnittstelle für die Verbindung von Massenspeichergeräten (SSDs, HDDs) mit dem Mainboard. Maximale Bandbreite: 6 Gbit/s (SATA III). Für S2D unterstützt, aber langsamer als SAS oder NVMe.

### 22.2.6	SAS (Serial Attached SCSI)

Enterprise-Schnittstelle für Speicherlaufwerke. Bietet höhere Zuverlässigkeit und Bandbreite als SATA (bis 24 Gbit/s bei SAS-4). Unterstützt Dual-Port für Pfadredundanz. Standard in Rechenzentren.

### 22.2.7	HBA (Host Bus Adapter)

Controller-Karte, die Speicherlaufwerke mit dem Server verbindet. Für S2D muss der HBA im Pass-Through-Modus (auch JBOD-Modus) betrieben werden — kein Hardware-RAID. S2D verwaltet die Datenresilienz selbst.

### 22.2.8	Pass-Through (HBA-Modus)

Betriebsmodus eines HBA oder RAID-Controllers, bei dem Laufwerke direkt an das Betriebssystem durchgereicht werden, ohne dass der Controller RAID-Funktionalität anwendet. Auch als JBOD-Modus (Just a Bunch Of Disks) bezeichnet. Für S2D zwingend erforderlich.

### 22.2.9	Power-Loss Protection

Schutzmechanismus in Enterprise-SSDs, der sicherstellt, dass bei plötzlichem Stromausfall alle Daten im flüchtigen Schreibcache der SSD noch auf den Flash geschrieben werden. Consumer-SSDs ohne diesen Schutz können bei Stromausfall Daten verlieren und sind für S2D nicht unterstützt.

### 22.2.10	SAN (Storage Area Network)

Dediziertes Netzwerk für den Zugriff auf Block-Level-Storage (typischerweise über Fibre Channel oder iSCSI). S2D verwendet kein SAN — die Laufwerke müssen direkt an die Server angeschlossen sein.

### 22.2.11	SATADOM

Kleine Boot-SSD im DOM-Formfaktor (Disk-on-Module), die direkt auf dem Mainboard in einen SATA-Anschluss gesteckt wird. Wird als Boot-Gerät für Server verwendet, um die regulären Laufwerksschächte für S2D-Datenlaufwerke freizuhalten.

## 22.3	Netzwerk — Grundlagen

### 22.3.1	NIC (Network Interface Card)

Netzwerkadapter — die physische oder virtuelle Netzwerkkarte im Server. Für S2D werden NICs mit mindestens 10 GbE, empfohlen 25 GbE oder schneller, benötigt.

### 22.3.2	vNIC (Virtual NIC)

Virtuelle Netzwerkkarte, die vom Hyper-V Virtual Switch bereitgestellt wird. Bei S2D werden vNICs für Storage-Traffic, Live Migration und Management-Traffic erstellt. RDMA kann über SET auf vNICs aktiviert werden.

### 22.3.3	GbE (Gigabit Ethernet)

Maßeinheit für die Netzwerkbandbreite. 1 GbE = 1 Gbit/s. S2D erfordert mindestens 10 GbE, empfohlen 25 GbE für 4+ Knoten.

### 22.3.4	MTU (Maximum Transmission Unit)

Die maximale Paketgröße in Bytes, die über ein Netzwerk übertragen werden kann, ohne fragmentiert zu werden. Standard: 1500 Bytes. Für S2D-Storage-Netzwerke werden Jumbo Frames mit 9014 Bytes empfohlen. Alle Geräte im Pfad (NICs, Switches, vNICs) müssen die gleiche MTU verwenden.

### 22.3.5	Jumbo Frames

Ethernet-Frames mit einer MTU größer als 1500 Bytes, typischerweise 9014 Bytes. Reduzieren den Protokoll-Overhead bei großen Datenübertragungen (mehr Nutzdaten pro Paket) und verbessern die Storage-Performance. Nur im Storage-Netzwerk einsetzen, nicht im Management-Netzwerk.

### 22.3.6	VLAN (Virtual Local Area Network)

Logische Netzwerktrennung auf Layer 2 (IEEE 802.1Q). Erlaubt die Isolierung verschiedener Netzwerktypen (Management, Storage, VM-Traffic) auf derselben physischen Infrastruktur. Jedes VLAN bekommt eine eigene VLAN-ID (1–4094).

### 22.3.7	RTT (Round-Trip Time)

Die Zeit, die ein Netzwerkpaket benötigt, um von A nach B und zurück zu gelangen. Für S2D über Brandabschnitte muss die RTT unter 1 ms liegen, da S2D synchron schreibt und erhöhte Latenz die I/O-Performance direkt reduziert.

### 22.3.8	ToR (Top of Rack)

Netzwerk-Switch, der oben im Server-Rack montiert ist und die Server im Rack mit dem übergeordneten Netzwerk verbindet. Bei RoCE muss der ToR-Switch korrekt für PFC und ECN konfiguriert werden.

## 22.4	Netzwerk — RDMA und Protokolle

### 22.4.1	RDMA (Remote Direct Memory Access)

Technologie, die den direkten Speicherzugriff zwischen zwei Servern ermöglicht, ohne die CPU zu belasten. Die Daten werden direkt aus dem Arbeitsspeicher des Senders in den Arbeitsspeicher des Empfängers kopiert — unter Umgehung des Betriebssystem-Kernels. Ergebnis: extrem niedrige Latenz, hoher Durchsatz und minimale CPU-Last. S2D nutzt RDMA über SMB Direct für den Storage-Traffic.

### 22.4.2	RoCE (RDMA over Converged Ethernet)

RDMA-Implementierung für Standard-Ethernet-Netzwerke. Verfügbar in zwei Versionen:

- RoCE v1: Layer-2-Protokoll (nur innerhalb eines VLANs)

- RoCE v2: Layer-3-fähig (routbar über IP-Netzwerke, bevorzugt)

Wichtig: RoCE erfordert zwingend eine korrekte Switch-Konfiguration mit PFC und ECN, da RDMA keine Paketverluste toleriert.

### 22.4.3	iWARP (Internet Wide Area RDMA Protocol)

Alternative RDMA-Implementierung, die auf TCP/IP aufsetzt. Von Microsoft empfohlen, da iWARP keine spezielle Switch-Konfiguration benötigt (kein PFC, kein ECN erforderlich). TCP übernimmt die Flusskontrolle. Einfacher zu implementieren als RoCE, aber bei identischer Hardware leicht geringerer Durchsatz.

### 22.4.4	SMB (Server Message Block)

Netzwerkprotokoll für den Zugriff auf Dateien, Drucker und andere Netzwerkressourcen. S2D nutzt SMB 3.x als Transportprotokoll für den gesamten Storage-Traffic zwischen den Cluster-Knoten.

### 22.4.5	SMB Direct

SMB über RDMA. Ermöglicht CPU-entlastende Datenübertragung mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz für den S2D-Storage-Traffic. Erfordert RDMA-fähige NICs.

### 22.4.6	SMB Multichannel

Feature von SMB 3.x, das automatisch mehrere Netzwerkverbindungen zwischen zwei Knoten nutzt. Bietet Bandbreitenaggregation (mehr Durchsatz) und automatisches Failover (Ausfall eines Pfads wird kompensiert). Aktiviert sich automatisch, wenn mehrere Netzwerkpfade vorhanden sind.

## 22.5	Netzwerk — Flusskontrolle und Staumanagement

### 22.5.1	PFC (Priority Flow Control)

IEEE 802.1Qbb — Erweiterung des klassischen Ethernet-Pause-Mechanismus. Stoppt Traffic pro Priorität/Queue, nicht die gesamte Leitung.

Funktionsweise:

- Switch erkennt: Buffer läuft voll

- Switch sendet Pause-Frame an den Sender

- Sender stoppt sofort Traffic für diese Priorität

Ziel: Keine Paketverluste (Lossless Ethernet) — extrem wichtig für RDMA/RoCE, da sonst die Session abbricht.

Mentales Modell:

PFC = „Stopp! Sende erstmal nichts mehr.” — Die Notbremse.

Risiken:

- Head-of-Line Blocking: Andere Flows in derselben Queue werden ebenfalls blockiert

- Congestion Spreading / Pause Storm: Pausen pflanzen sich über mehrere Switches fort

- Deadlocks: Bei falscher ToR-Konfiguration können sich Flows gegenseitig blockieren

Praxis: PFC wird nur für RoCE-Traffic aktiviert (typischerweise Priority 3 oder 5), nicht für den gesamten Netzwerkverkehr.

Quellen: Microsoft Learn — Priority-based Flow Control, NVIDIA ONYX Documentation

### 22.5.2	ECN (Explicit Congestion Notification)

RFC 3168 — Layer-3-Mechanismus zur frühzeitigen Stauanzeige. Markiert Pakete bei drohender Überlast, statt sie zu verwerfen (im Gegensatz zu klassischem Tail Drop).

Funktionsweise:

- Switch erkennt steigende Queue (Congestion)

- Switch markiert Pakete mit dem ECN-Flag im IP-Header

- Empfänger meldet die Markierung an den Sender zurück

- Sender reduziert seine Senderate freiwillig

Ziel: Frühzeitige Staukontrolle — verhindert Packet Loss und vermeidet harte PFC-Pausen.

Mentales Modell:

ECN = „Langsamer senden — hier wird es eng.” — Die intelligente Verkehrsregelung.

Vorteile gegenüber reinem PFC:

- Vermeidet harte Pausen

- Bessere Fairness zwischen Flows

- Stabilere Performance bei Clustern mit hohem Traffic

Quellen: Juniper — DCQCN Traffic Management, FS.com — ECN vs. DCQCN

### 22.5.3	PFC und ECN im Zusammenspiel (bei RoCE)

RoCE hat zwei harte Anforderungen:

| Anforderung | Mechanismus | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Kein Packet Loss | PFC | Switch verhindert Drops durch „Pause” |
| Kein dauerhafter Stau / Deadlock | ECN | Reduziert Traffic, bevor PFC eskaliert |

Moderne RoCE-Designs kombinieren beide Mechanismen bewusst:

- PFC = Notbremse (reaktiv, link-basiert)

- ECN = Intelligente Verkehrsregelung (proaktiv, End-to-End)

Praxis-Konfiguration (ToR-Switch):

- QoS / PCP korrekt mappen

- PFC nur für RoCE-Traffic aktivieren (z. B. Priority 3 oder 5)

- ECN auf Switch-Queues aktivieren (WRED / Marking Thresholds)

- Endpoints müssen ECN verstehen (Windows Server unterstützt ECN)

### 22.5.4	DCQCN (Data Center Quantized Congestion Notification)

Kongestions-Kontrollprotokoll speziell für RoCE v2 in Rechenzentren. Kombiniert ECN-Signale vom Switch mit einer Rate-Limiting-Logik auf dem Sender (NIC-Firmware). Bietet schnelle Reaktion auf Stau bei gleichzeitig hoher Auslastung der verfügbaren Bandbreite.

### 22.5.5	DCB (Data Center Bridging)

Sammelbegriff für eine Gruppe von IEEE-Standards (802.1Qbb, 802.1Qaz, 802.1AB), die Ethernet für den Einsatz im Rechenzentrum optimieren. Umfasst PFC, ETS (Enhanced Transmission Selection) und DCBX (Data Center Bridging Exchange). In Windows Server als Feature Data-Center-Bridging installierbar — nur bei RoCE erforderlich, nicht bei iWARP.

### 22.5.6	QoS (Quality of Service)

Sammelbegriff für Mechanismen zur Priorisierung und Steuerung von Netzwerk-Traffic. Im S2D-Kontext wird QoS verwendet, um RDMA-/Storage-Traffic gegenüber anderem Traffic zu bevorzugen und Bandbreiten-Minimum-Werte zu garantieren.

### 22.5.7	PCP (Priority Code Point)

3-Bit-Feld im VLAN-Tag (IEEE 802.1Q), das die Priorität eines Ethernet-Frames angibt (Werte 0–7). Wird bei PFC und ETS verwendet, um Traffic in verschiedene Prioritätsklassen einzuordnen. RoCE-Traffic wird typischerweise auf Priority 3 oder 5 gemappt.

### 22.5.8	WRED (Weighted Random Early Detection)

Staumanagement-Algorithmus auf Switches. Verwirft oder markiert (bei ECN) Pakete zufällig und gewichtet, bevor die Queue komplett voll ist. Verhindert globale Synchronisation (alle Sender reduzieren gleichzeitig) und ermöglicht eine fairere Verteilung der verfügbaren Bandbreite.

### 22.5.9	Lossless Ethernet

Ethernet-Netzwerk, in dem keine Pakete durch Überlast verworfen werden. Wird durch PFC realisiert. Voraussetzung für RDMA/RoCE, da RDMA-Protokolle keinen eingebauten Retransmit-Mechanismus haben und bei Paketverlust die Verbindung abbrechen.

### 22.5.10	Head-of-Line Blocking

Problem bei PFC: Wenn ein Flow pausiert wird, werden alle anderen Flows, die dieselbe Queue oder denselben Ausgangsport teilen, ebenfalls blockiert — auch wenn sie nicht am Stau beteiligt sind.

### 22.5.11	Pause Storm (Congestion Spreading)

Kettenreaktion bei PFC: Ein überlasteter Switch sendet Pause-Frames an seine Upstream-Switches, die wiederum Pause-Frames an ihre Upstream-Switches senden. Der Stau breitet sich rückwärts über mehrere Switches aus und kann große Teile des Netzwerks lahmlegen.

## 22.6	Netzwerk — Teaming und Verkabelung

### 22.6.1	SET (Switch Embedded Teaming)

NIC-Teaming-Lösung, die direkt in den Hyper-V Virtual Switch integriert ist. Ab Windows Server 2016 die empfohlene Methode für S2D, da SET im Gegensatz zu LBFO RDMA auf virtuellen NICs (vNICs) unterstützt. Ermöglicht Bandbreitenaggregation und Failover.

### 22.6.2	LBFO (Load Balancing and Failover)

Traditionelles NIC-Teaming in Windows Server. Fasst mehrere physische NICs zu einem logischen Team zusammen. Nicht kompatibel mit RDMA und daher für S2D nicht empfohlen. Wird durch SET ersetzt.

### 22.6.3	DAC (Direct Attach Copper)

Kupferkabel mit fest montierten Transceivern (SFP+/SFP28/QSFP28) an beiden Enden. Kostengünstige Verbindungsoption für kurze Distanzen (bis ca. 5 m). Typisch für Verbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks.

### 22.6.4	LWL (Lichtwellenleiter)

Glasfaserkabel für die optische Datenübertragung. Bietet größere Reichweiten als Kupferkabel (bis mehrere Kilometer) und ist unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen. Für brandabschnittübergreifende Verbindungen besonders geeignet, da LWL durch zertifizierte Brandschottdurchführungen verlegt werden können.

### 22.6.5	Switchless / Switched Topologie

Zwei Netzwerk-Topologie-Optionen für S2D:

- Switchless: Direkte Kabelverbindungen zwischen allen Knoten (jeder mit jedem). Geeignet für 2–3 Knoten.

- Switched: Verbindung über Netzwerk-Switches. Empfohlen ab 4 Knoten und erforderlich für größere Cluster.

## 22.7	Cluster und Resilienz

### 22.7.1	Fault Domain / Fault Domain Awareness

Logische Gruppierung von Hardware-Komponenten, die von einem gemeinsamen Fehler betroffen sein können. Windows Server kennt vier hierarchische Ebenen: Node → Chassis → Rack → Site. S2D nutzt Fault Domains, um Datenkopien auf verschiedene Ausfallzonen zu verteilen und so die Resilienz zu maximieren.

### 22.7.2	Three-way Mirror

Resilienz-Typ, bei dem drei Kopien jedes Datenblocks auf verschiedene Fault Domains verteilt werden. Toleriert den gleichzeitigen Ausfall von 2 Komponenten (Laufwerke oder Server). Speichereffizienz: 33,3 %. Empfohlen für S2D-Cluster über Brandabschnitte.

### 22.7.3	Dual Parity

Resilienz-Typ, ähnlich wie RAID 6. Verteilt Daten und zwei Paritätsblöcke über mindestens 4 Fault Domains. Toleriert 2 gleichzeitige Ausfälle bei höherer Speichereffizienz (50–80 %) als Three-way Mirror. Geeignet für kapazitätsoptimierte Workloads (Archiv, Backup).

### 22.7.4	Mirror-Accelerated Parity

Hybrid-Resilienz-Typ, der Mirror für häufig geschriebene („heiße”) Daten und Parity für selten geänderte („kalte”) Daten kombiniert. Bietet einen Kompromiss zwischen Performance (Mirror) und Speichereffizienz (Parity).

### 22.7.5	Quorum / Cluster Quorum

Abstimmungsmechanismus im Failover Cluster, der sicherstellt, dass der Cluster nur dann weiterarbeitet, wenn eine Mehrheit der Stimmen (Knoten + Witness) verfügbar ist. Verhindert Split-Brain-Szenarien, bei denen zwei Teile des Clusters unabhängig voneinander arbeiten und Daten beschädigen könnten.

### 22.7.6	Pool Quorum

Separate Quorum-Berechnung für den Storage Pool. Die verbleibenden Laufwerke müssen zusammen mit dem Pool Resource Owner mehr als 50 % der Stimmen haben, damit der Pool und seine Volumes online bleiben.

### 22.7.7	Dynamic Quorum

Automatische Anpassung der Quorum-Stimmen im laufenden Betrieb. Windows Server kann die Stimmenzahl einzelner Knoten dynamisch ändern, um nach Ausfällen die Überlebensfähigkeit des Clusters zu maximieren, ohne dass eine manuelle Neukonfiguration erforderlich ist.

### 22.7.8	File Share Witness

SMB-Dateifreigabe auf einem separaten Server, die als Quorum-Witness dient. Bei S2D über Brandabschnitte sollte der File Share Witness an einem dritten Standort platziert werden — weder in Brandabschnitt A noch in B.

### 22.7.9	Cloud Witness

Quorum-Witness in Azure Blob Storage. Alternative zum File Share Witness, wenn eine Internetverbindung zu Azure vorhanden ist. Einfach einzurichten und hochverfügbar durch Azure.

### 22.7.10	Disk Witness

Quorum-Witness auf einer Cluster-Disk. Bei S2D nicht unterstützt, da kein gemeinsam genutzter (Shared) Speicher vorhanden ist.

### 22.7.11	Split-Brain

Fehlerzustand, bei dem ein Cluster in zwei oder mehr Teile zerfällt, die jeweils glauben, der aktive Cluster zu sein. Beide Teile schreiben unabhängig Daten, was zu Datenkorruption führt. Wird durch Quorum-Mechanismen verhindert.

### 22.7.12	Storage Affinity

Feature bei Stretch-Clustern, das VMs bevorzugt auf Servern platziert, die physisch nahe an ihrem Speicher liegen. Minimiert den Netzwerk-Traffic zwischen Standorten und reduziert die Latenz für I/O-Operationen.

### 22.7.13	Stretch Clustering

Cluster-Konfiguration, bei der die Knoten über mehrere physische Standorte verteilt sind. S2D nutzt Fault Domains vom Typ Site, um die Standorte abzubilden und Daten standortübergreifend zu replizieren.

### 22.7.14	Live Migration

Verschiebung einer laufenden VM von einem Cluster-Knoten auf einen anderen, ohne Ausfallzeit. Erfordert ausreichend Netzwerkbandbreite und identische CPU-Familien auf allen Knoten.

### 22.7.15	Hyperconverged

Deployment-Modell, bei dem Compute (VMs) und Storage auf denselben physischen Servern laufen. Im Gegensatz dazu trennt das Converged-Modell Compute und Storage auf separate Server (Scale-Out File Server).

### 22.7.16	Storage Bus

Interner Kommunikationskanal von S2D, über den die Cluster-Knoten auf die Laufwerke anderer Knoten zugreifen. Nutzt SMB 3.x über das Storage-Netzwerk. Schreibvorgänge erfolgen synchron, weshalb die Netzwerklatenz die I/O-Performance direkt beeinflusst.

## 22.8	Sicherheit und Datenschutz

### 22.8.1	SMB-Verschlüsselung

End-to-End-Verschlüsselung des SMB-Traffics (Data-in-Transit). Ab Windows Server 2022 unterstützt SMB 3.1.1 die Verschlüsselung des gesamten Cluster-internen Storage-Traffics — einschließlich CSV-I/O und Storage Bus Layer (SBL). Schützt East-West-Kommunikation zwischen Cluster-Knoten. Ab WS2022 ist SMB Encryption kompatibel mit RDMA/SMB Direct (Daten werden vor dem RDMA-Placement verschlüsselt). Unterstützte Cipher: AES-128-GCM, AES-128-CCM (SMB 3.0), AES-256-GCM, AES-256-CCM (SMB 3.1.1, ab WS2022).

### 22.8.2	SMB Signing

Integritätsschutz für SMB-Pakete. Stellt sicher, dass Daten während der Übertragung nicht manipuliert wurden. Ab Windows Server 2022 wird AES-128-GMAC für performantes Signing verwendet. Bei aktivierter SMB-Verschlüsselung wird Signing automatisch mit abgedeckt.

### 22.8.3	BitLocker (Encryption at Rest)

Verschlüsselung ruhender Daten auf physischen Laufwerken. SMB-Verschlüsselung schützt nur Data-in-Transit — für Schutz der Daten auf den Laufwerken (Data-at-Rest) wird BitLocker Drive Encryption eingesetzt. Unterstützt CSV-Volumes in S2D-Clustern und nutzt Hardware-AES-Beschleunigung moderner Server-CPUs.

### 22.8.4	CSV Redirected IO

I/O-Modus, bei dem ein Cluster-Knoten auf ein CSV-Volume zugreift, dessen Ownership bei einem anderen Knoten liegt. Der I/O wird über das Storage-Netzwerk an den Owner-Knoten umgeleitet (redirected). Dieser Traffic konkurriert mit der S2D-Replikation und kann bei hoher Last die Storage-Latenz erhöhen.

### 22.8.5	CSV In-Memory Read Cache

Block-Level-Lese-Cache im Systemspeicher (RAM) für ungepufferte Leseoperationen auf CSV-Volumes. Ergänzt den S2D Storage Bus Cache (NVMe/SSD) auf Dateisystem-Ebene. Besonders effektiv für read-intensive Workloads (VDI, File Server). Konfigurierbar über BlockCacheSize (Cluster-Eigenschaft).

## 22.9	Performance und IO-Management

### 22.9.1	Storage QoS (Quality of Service)

Zentrale Überwachung und Steuerung der Storage-Performance auf VM-/VHD-Ebene. Ermöglicht IOPS-Reservierung (MinimumIops) und -Limitierung (MaximumIops) pro VM oder VHD. Verhindert „Noisy Neighbor”-Probleme, bei denen eine einzelne VM die gesamte Storage-Bandbreite monopolisiert. Zwei Policy-Typen:

- Dedicated: Jede VM/VHD bekommt eigene Min/Max-IOPS-Werte

- Aggregated: Alle zugewiesenen VMs teilen sich das IOPS-Budget

Wird bei S2D mit Cluster Shared Volumes automatisch aktiviert. Besonders wichtig für IO-intensive Workloads (SQL Server, OLTP, VDI).

## 22.10	Infrastruktur und Brandschutz

### 22.10.1	Brandabschnitt

Baulich abgeschlossener Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch Brandwände und Brandschottungen vom Rest des Gebäudes getrennt ist. Soll die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern. In Rechenzentren werden Server und Infrastruktur oft auf mehrere Brandabschnitte verteilt, um bei einem Brand nicht die gesamte IT zu verlieren.

### 22.10.2	Brandschott / Brandschottdurchführung

Abgedichtete Durchführung in einer Brandwand für Kabel (LWL, Kupfer, Strom). Muss den gleichen Feuerwiderstand wie die umgebende Wand bieten und nach geltenden Vorschriften zertifiziert sein. Kabel, die durch Brandschotts geführt werden, müssen dokumentiert werden.

### 22.10.3	SDDC (Software-Defined Data Center)

Rechenzentrumsarchitektur, bei der Compute, Storage und Netzwerk vollständig softwaregesteuert sind. Microsoft bietet im Windows Server Catalog die Qualifikationen SDDC Standard und SDDC Premium für Hardware an, die für S2D und Hyper-V validiert ist.

## 22.11	Weitere Abkürzungen

### 22.11.1	ECC (Error-Correcting Code)

Speichertechnologie (RAM), die einzelne Bit-Fehler automatisch erkennen und korrigieren kann. Standard in Server-Hardware und für S2D erforderlich.

### 22.11.2	FCoE (Fibre Channel over Ethernet)

Protokoll, das Fibre-Channel-Frames über Ethernet transportiert. Wird von S2D nicht unterstützt — S2D verwendet ausschließlich direkt angeschlossene Laufwerke.

### 22.11.3	iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface)

Block-Level-Storage-Protokoll über TCP/IP-Netzwerke. Wird von S2D ebenfalls nicht unterstützt für die Datenlaufwerke.

### 22.11.4	RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Hardware-basierte Datenredundanz auf Controller-Ebene. Bei S2D nicht unterstützt und kontraproduktiv, da S2D die Datenresilienz selbst in Software verwaltet. HBAs müssen im Pass-Through-Modus betrieben werden.

## 22.12	Quellenverzeichnis

- Microsoft Learn — „Priority-based Flow Control (PFC)“
https://learn.microsoft.com/de-de/windows-hardware/drivers/network/priority-based-flow-control--pfc
Abgerufen: 21. April 2026

- NVIDIA — „Priority Flow Control (PFC) — ONYX Documentation”
https://docs.nvidia.com/networking/display/onyxv3103004/priority+flow+control+%28pfc%29
Abgerufen: 21. April 2026

- Juniper Networks — „DCQCN Traffic Management”
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/traffic-mgmt-qfx/topics/topic-map/cos-qfx-series-DCQCN.html
Abgerufen: 21. April 2026

- FS.com — „ECN vs. DCQCN: Which Congestion Control Mechanism Is More Efficient?“
https://www.fs.com/blog/ecn-vs-dcqcn-which-congestion-control-mechanism-is-more-efficient-17725.html
Abgerufen: 21. April 2026